Filtros Lineares Espaciais

Definição: Um filtro linear espacial calcula a média aritmética ponderada local dos pixels da janela. Os pesos são definidos através de subimagens denominadas de filtro, máscara, núcleo, padrão ou janela (filter, mask, kernel, template or window). A filtragem linear de uma imagem f de tamanho MN por uma máscara w de tamanho mn é dada pela expressão [Gonzalez and Woods, 2002]:

g(x,y)=s=−aat=−bbw(s,t)f(x+s,y+t)

onde a=(m−1)2 e b=(n−1)2.

Exemplo:

w=−325−4 e f=2413

g=−8−6200−5323−9

g00 = w00*f00+w01*f01+w10*f10+w11*f11 = -3*2 +2*4 +5*1 -4*3 = -5

g01 = w00*f01+w01*f02+w10*f11+w11*f12 = -3*4 +0 +5*3 +0 = 3

etc

Definição melhor: Para não usar índices negativos, isto é, usar índices de (0 a m-1) e (0 a n-1), pode-se usar a fórmula abaixo:

g(x,y)=s=0mt=0nw(s,t)f(x+s−m+1,y+t−n+1)

No caso do exemplo acima:

g00 = w00*f-1-1+w01*f-11+w10*f0-1+w11*f00 = 0+0+0-8 = -8

g01 = w00*f-10+w01*f-11+w10*f00+w11*f0-1 = 0+0+ 10 -16 = -6

etc

Programa que executa o exemplo acima:

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT w(2,2, -3.0, 2.0, 5.0, -4.0);

IMGFLT f(2,2,  2.0, 4.0, 1.0,  3.0);

cout << filtlin(f,w) << endl;

cout << conv(f,~w) << endl;

}

Nota: Filtlin(f,w) é igual ao conv(f,~w), onde ~w é reflexão de w.

Nota: Filtlin(f,w) é igual ao xcorr(f,w).

ker=111111111 e ent=222333444

// 2011

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<FLT> ent(3,3,(FLT[]){2,2,2,3,3,3,4,4,4});

Mat_<FLT> ker(3,3,(FLT[]){1,1,1,1,1,1,1,1,1});

Mat_<FLT> sai;

filter2D(ent,sai,-1,ker,Point(-1,-1),0,BORDER_REPLICATE);

cout << sai;

}

1) Modos valid, same e full (Matlab):

BORDER_CONSTANT (borda zero), modo valid:

1 1

27

BORDER_CONSTANT (borda zero), modo same:

3 3

10    15    10

18    27    18

14    21    14

BORDER_CONSTANT (borda zero), modo full:

5 5

2     4     6     4    2

5    10    15    10    5

9    18    27    18    9

7    14    21    14    7

4     8    12     8    4

2) Modo “same”, bordas tipo (OpenCV):

BORDER_REPLICATE (aproxima para pixel + px):

3 3

21    21    21

27    27    27

33    33    33

BORDER_CONSTANT (borda zero):

3 3

10    15    10

18    27    18

14    21    14

BORDER_DEFAULT (não descobri o que OpenCV faz):

3 3

24    24    24

27    27    27

30    30    30

| 19×111111111 Spatial lowpass filter (neighborhood averaging ou média móvel) | 19×1111−81111 Highpass spatial filter | 000010000 “Impulso de Dirac” |
| --- | --- | --- |
| 110×−1−1−1−118−1−1−1−1 Enfatiza arestas (10Dirac-1Highpass). Nota: Pode usar outros pesos. |  |  |

// lowpass.cpp

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT a;

le(a,"lennag.tga");

IMGFLT f(3,3, 1.0/9.0);

IMGFLT c=convolucao(a,f);

imp(c,"lowpass.tga");

}

Nota: Se escrever 1/9 (em vez de 1.0/9.0), o programa não funciona, pois em C/C++ 1/9==0, enquanto que 1.0/9.0==0.111111.

//highpass.cpp

#include <proeikon>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("Erro: HighPass ent.tga sai.tga");

IMGFLT a; le(a,argv[1]);

IMGFLT m(3,3, +1.0, +1.0, +1.0,

+1.0, -8.0, +1.0,

+1.0, +1.0, +1.0);

m=(1.0/3.0)*m;

a=0.5+convolucao(a,m);

imp(a,argv[2]);

}

Nota: Na inicialização da imagem m, é necessário escrever 1.0, -8.0, etc. Se escrever 1, 8, etc, o programa não funciona (inicialização de imagens com número de argumentos variável não faz conversão automática de tipo).

Nota: O comando a=0.5+convolucao(a,m) soma 0.5 a todos os pixels de convolucao(a,m). O número real deve vir antes, isto é, convolucao(a,m)+0.5 gerará erro.

Nota: O comando m=(1.0/3.0)*m multiplica todos os pixels de m por 0.33333333. O número real deve vir antes, isto é, m*(1.0/3.0) gerará erro.

//highpass.cpp – pos-2011

#include <cekeikon.h>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("HighPass ent.pgm sai.pgm");

Mat_<FLT> ent; le(ent,argv[1]);

Mat_<FLT> sai;

Mat_<FLT> ker(3,3, (FLT[]){

+1, +1, +1,

+1, -8, +1,

+1, +1, +1});

ker = (1.0/9.0) * ker;

filter2D(ent,sai,-1,ker,Point(-1,-1),0,BORDER_REPLICATE);

sai = (4.0*sai) + 0.5;

imp(sai,argv[2]);

}

//highpass.cpp - pós2008 - com saída colorida

#include <proeikon>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("Erro: HighPass ent.tga sai.tga");

IMGFLT a; le(a,argv[1]);

IMGFLT m(3,3, +1.0, +1.0, +1.0,

+1.0, -8.0, +1.0,

+1.0, +1.0, +1.0);

m=3.0*m;

a=convolucao(a,m);

// 0=preto -255=vermelho +255=verde

IMGCOR d(a.nl(),a.nc());

for (int i=0; i<d.n(); i++)

if (a(i)<0.0) d(i)=COR(F2G(-a(i)),0,0);

else d(i)=COR(0,F2G(a(i)),0);

imp(d,argv[2]);

}

Nota: A função F2G converte variáveis float/FLT de 0.0 a 1.0 para BYTE de 0 a 255. Se a variável em ponto flutuante for 0.0, a saída será 0. Se a variável em ponto flutuante for 1.0, a saída será 255.

//enfborda.cpp

#include <imgall>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("Erro: EnfBorda ent.tga sai.tga");

IMGFLT a; le(a,argv[1]);

IMGFLT m(3,3, -1.0, -1.0, -1.0,

-1.0, 18.0, -1.0,

-1.0, -1.0, -1.0);

m=0.1*m;

a=convolucao(a,m);

imp(a,argv[2]);

}

//enfborda.cpp pos-2011

#include <cekeikon.h>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("EnfBorda ent.pgm sai.pgm");

Mat_<FLT> ent; le(ent,argv[1]);

Mat_<FLT> sai;

Mat_<FLT> ker(3,3, (FLT[]){

-1, -1, -1,

-1, 18, -1,

-1, -1, -1});

ker = (1.0/10.0) * ker;

filter2D(ent,sai,-1,ker,Point(-1,-1),0,BORDER_REPLICATE);

imp(sai,argv[2]);

}

| lennag.tga | lowpass.tga |
| --- | --- |
| highpass.tga | enfborda.tga |
| fantom.tga | enfborda.tga |

Máscaras usadas para calcular Gradiente:

Def: Seja f uma função f:R2→R. O gradiente de f é:

∇f(x,y)=∂f(x,y)∂x,∂f(x,y)∂y

Nota: O gradiente de uma imagem em níveis de cinza é um campo vetorial (cada pixel é um vetor). Assim, o gradiente de uma imagem costuma ser representado por 2 imagens em níveis de cinza.

Nota: Máscaras de diferentes tamanhos podem ser obtidas calculando gradiente da função gaussiana.

| 100−1 01−10 Roberts | −1−1−1000111 −101−101−101 Prewitt |
| --- | --- |
| −1−2−1000121 −101−202−101 Sobel | 0−10000010 000−101000 PSI5796 |

//prewittx.cpp - 2005

#include <imgall>

int main()

{ IMGGRY a;

le(a,"lennag.tga");

IMGFLT b=a;

IMGFLT f(3,3, -1.0, 0.0, 1.0,

-1.0, 0.0, 1.0,

-1.0, 0.0, 1.0);

IMGFLT c=convolucao(b,f);

c=0.5+c;

imp(c,"prewittx.tga");

}

//sobel.cpp - 2005

#include <imgall>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=4) erro("Erro: Sobel ent.tga saix.tga saiy.tga");

IMGFLT a; le(a,argv[1]);

IMGFLT mx(3,3, -1.0,  0.0, +1.0,

-2.0,  0.0, +2.0,

-1.0,  0.0, +1.0);

mx=0.3*mx;

IMGFLT my(3,3, -1.0, -2.0, -1.0,

0.0,  0.0,  0.0,

+1.0, +2.0, +1.0);

my=0.3*my;

IMGFLT ax=0.5+convolucao(a,mx);

imp(ax,argv[2]);

IMGFLT ay=0.5+convolucao(a,my);

imp(ay,argv[3]);

}

| prewittx.tga |  |
| --- | --- |
| sobelx.tga | sobely.tga |

// maggrad.cpp - 2006

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT a; le(a,"fantom.tga");

IMGFLT sx(3,3, -1.0,  0.0, +1.0,

-2.0,  0.0, +2.0,

-1.0,  0.0, +1.0);

IMGFLT gx=convolucao(a,sx);

imp(0.5+gx,"gx.tga");

IMGFLT sy(3,3, -1.0, -2.0, -1.0,

0.0,  0.0,  0.0,

+1.0, +2.0, +1.0);

IMGFLT gy=convolucao(a,sy);

imp(0.5+gy,"gy.tga");

IMGFLT mg=sqrt(elev2(gx)+elev2(gy));

imp(mg,"mg.tga");

}

| fantom.tga | gx.tga (gradiente x) |
| --- | --- |
| gy.tga (gradiente y) | mg.tga (magnitude da gradiente) |

Gradiente desenhado em forma de flechas.

Nota: Gradiente é usado na transformada de Hough generalizada. Por exemplo, para achar círculos.

Máscaras usadas para calcular Laplaciano

Def: Seja f uma função f:R2→R. O laplaciano de f é:

Δf=∇2f=∇⋅∇f=∂2f(x,y)∂x2+∂2f(x,y)∂y2

Nota: Laplaciano de uma magem grayscale é um campo escalar.

Nota: Máscaras de diferentes tamanhos podem ser obtidas calculando laplaciano da função gaussiana.

| 0−10−14−10−10 33 | −1−1−1−18−1−1−1−1 33 | 00−1000−1−2−10−1−216−2−10−1−2−1000−100 55 |
| --- | --- | --- |

//laplace.cpp - 2005

#include <imgall>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=3) erro("Erro: Laplace ent.tga sai.tga");

IMGFLT a; le(a,argv[1]);

IMGFLT m(3,3, 0.0, -1.0, 0.0,

-1.0,  4.0,-1.0,

0.0, -1.0, 0.0);

m=0.8*m;

a=0.5+convolucao(a,m);

imp(a,argv[2]);

}

laplace.tga

// laplace.cpp - 2006

#include <imgall>

int main()

{ IMGFLT a;

le(a,"fantom.tga");

IMGFLT m(3,3, 0.0, -1.0, 0.0,

-1.0,  4.0,-1.0,

0.0, -1.0, 0.0);

IMGFLT l=convolucao(a,m);

imp(0.5+l,"laplace.tga");

}

| fantom.tga | laplace.tga |
| --- | --- |

Convolução e correlação

Convolução e correlação estão intimamente ligados ao filtro linear.

Caso 1D:

Segundo Wikipedia, a convolução discreta * é definida:

(f∗g)i=jfjgi−j=jfi−jgj

Assim, para:

f=[1 2]

g=[4 3]

h0 = f0*g0+f1*g-1 = 4

h1 = f0*g1+f1*g0  = 11

h2 = f0*g2+f1*g1  = 6

h=f*g=[4 11 6]

Isto está de acordo com o resultado de Matlab 6.5.

Note que a convolução é comutativa, isto é: (f∗g)i=(g∗f)i

Em Proeikon, está definida a função:

VETOR<double> conv(VETOR<double> a, VETOR<double> b);

// Calcula convolucao

// Saida tem tamanho (a.n+b.n-1)

// Igual ao conv do MatLab 5

Programa que executa o exemplo acima:

#include <proeikon>

int main()

{ VETOR<double> f(2, 1.0, 2.0);

VETOR<double> g(2, 4.0, 3.0);

cout << conv(f,g);

}

Caso 2D:

Estendendo a definição para 2-D, temos:

Def1 (melhor):

A(x,y)∗K(x,y)=(A∗K)(x,y)=pqA(p,q)K(x−p,y−q)=pqA(x−p,y−q)K(p,q)

Def2:

A(x,y)∗K(x,y)=(A∗K)(x,y)=pqA(p,q)K(p−x,q−y)

onde K é a reflexão de K, ou seja: K(x,y)=K(−x,−y)

Exemplo com def 1:

A=2413 e K=−325−4

h00 = a00*k00+a01*0+a10*0+a11*0 = 2*-3 = -6

h01 = a00*k01+a01*k00+a10*k-10+a11*k-10 = 2*2+4*-3 = -8

etc

H=−6−8875−10511−12

Def 2:

A=2413 e K=−452−3

h00 = a00*k00+a01*k01+a10*k10+a11*k11 = 2*-4 + 4*5 + 1*2 + 3*-3 = 5

h-10 = a00*k10+a01*k11+a10*k20+a11*k21 = 2*2 + 4*-3 = -8

h10 = a00*k-10+a01*k-11+a10*k00+a11*k01 = 1*-4 + 3*5 = 11

Em Proeikon, há a função: IMGFLT conv(IMGFLT a, IMGFLT w);

Programa que calcula o exemplo acima:

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT w(2,2, -3.0, 2.0, 5.0, -4.0);

IMGFLT f(2,2,  2.0, 4.0, 1.0,  3.0);

cout << conv(f,w) << endl;

cout << filtlin(f,~w) << endl;

cout << conv(w,f) << endl;

}

Nota: Filtlin(f,w) é igual ao conv(f,~w), onde ~w é reflexão de w.

Nota: conv(f,w) é igual ao conv(w,f).

Definição: tirada de [Gonzalez and Woods, 2002]:

A convolução discreta de duas imagens f(x,y) e h(x,y) de tamanhos MN é denotada por f(x,y)∗h(x,y) e definida pela expressão:

f(x,y)∗h(x,y)=1MNm=0M−1n=0N−1f(m,n)h(x−m,y−n)

Nota: As implementações de MatLab e ProEikon não efetuam a divisão por MN.

Correlação (definição tirada de [Gonzalez and Woods, 2002]):

A correlação discreta de duas imagens f(x,y) e h(x,y) de tamanhos MN é denotada por f(x,y)∘h(x,y) e definida pela expressão:

f(x,y)∘h(x,y)=1MNm=0M−1n=0N−1f(m,n)h(x+m,y+n)

Nota: As implementações de MatLab e biblioteca-ProEikon não efetuam a divisão por MN.

Nota: f* é o conjugado complexo de f. Se f for real, f*=f.

Definição melhor: Para usar índices de 0 a m-1, 0 a n-1, pode-se usar a fórmula abaixo:

f(x,y)∘w(x,y)=s=0mt=0nw(s,t)f(x+s−m+1,y+t−n+1)

Nota: f * é o conjugado complexo de f. Evidentemente, se f foi uma imagem real, f * = f.

Nota: Se f e h são iguais, a operação chama-se auto-correlação. Se são diferentes, chama-se correlação cruzada.

Nota: Se f for real, correlação e filtro linear são iguais.

Escrever a aplicação de autocorrelação em watermarking

Exemplo:

w=−325−4 e f=2413

g=−8−6200−5323−9

g00 = w00*f00+w01*f01+w10*f10+w11*f11 = -3*2 +2*4 +5*1 -4*3 = -5

g01 = w00*f01+w01*f02+w10*f11+w11*f12 = -3*4 +0 +5*3 +0 = 3

etc

Propriedade:

f(x,y)∘h(x,y)=f(−x,−y)∗h(x,y)

Programa que roda o exemplo acima:

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT w(2,2, -3.0, 2.0, 5.0, -4.0);

IMGFLT f(2,2,  2.0, 4.0, 1.0,  3.0);

cout << filtlin(f,w) << endl;

cout << xcorr(f,w) << endl;

}

//filtconv.cpp pos-2011

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<FLT> ent(3,3,(FLT[]){1,2,3,

4,5,6,

7,8,9});

Mat_<FLT> ker(3,3,(FLT[]){1,4,6,

7,2,5,

9,8,3});

Mat_<FLT> sai;

filter2D(ent,sai,-1,ker,

Point(-1,-1),0,BORDER_CONSTANT);

cout << sai; // filtro linear

Mat_<FLT> ker2;

flip(ker,ker2,-1); // rotaciona 180 graus

cout << ker2;

filter2D(ent,sai,-1,ker2,

Point(-1,-1),0,BORDER_CONSTANT);

cout << sai; // convolucao

}

// filtconv.m – programa Matlab

function filtconv

ent=[1,2,3;

4,5,6;

7,8,9]

ker=[1,4,6;

7,2,5;

9,8,3]

conv2(ker,ent,'same')

Transformada discreta de Fourier (DFT):

DFT 2D (definição tirada de [Gonzalez and Woods, 2002]):

A DFT da imagem f(x,y) (com valores dos pixels complexos) de tamanho MN é definida pela expressão:

F(u,v)=1MNx=0M−1y=0N−1f(x,y)exp−j2π(uxM+vyN)

Nota: As implementações de MatLab e biblioteca-ProEikon não efetua a divisão por MN.

IDFT 2D (definição tirada de [Gonzalez and Woods, 2002]):

A transformada de Fourier inversa IDFT da imagem F(x,y) (com valores dos pixels complexos) de tamanho MN é definida pela expressão:

f(x,y)=u=0M−1v=0N−1F(u,v)expj2π(uxM+vyN)

Nota: As implementações de MatLab e biblioteca-ProEikon efetuam a divisão por MN.

Na biblioteca-ProEikon estão implementadas as funções:

IMGCPX fft(IMGCPX a, int nl=0, int nc=0);

// Da mesmo resultado que fft2 do matlab

// Pads matrix a with zeros to size nl*nc before transforming

Uso: IMGCPX A=fft(a,512,512);

IMGCPX ifft(IMGCPX a);

// Da mesmo resultado que ifft2 do matlab

Uso: IMGCPX a=ifft(A);

Essas funções ficam rápidas quando as dimensões M e N da imagem forem números compostos de fatores primos pequenos. Por exemplo, 24=2223. Essas funções ficam especialmente rápidas quando as dimensões forem do tipo 2n.

Funções-base da DFT:

| 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 0 | 2 1 | 2 2 |

Exemplo de FFT:

w=−325−4	W=FFT(w)= 04−2−14

a=−3255−4293−7	A=FFT(a)=1210.5−0.87j10.5+0.87j1.73j−3+8.66j−27−1.73j−27−3−8.66j

Programa que calculou os exemplos:

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT w(2,2, -3.0, 2.0,

5.0, -4.0);

IMGCPX W=fft(w,4,4);

cout << W;

IMGFLT a(3,3,   2.0, 4.0, 5.0,

1.0, 3.0, 2.0,

9.0, 3.0,-7.0);

IMGCPX A=fft(a,4,4);

cout << A;

cout << conv(a,w);

cout << ifft(A*W);

}

Escrever exemplo que calcula a textura de tela de papel.

Propriedades da convolução:

f(x,y)∗h(x,y)⇔F(u,v)H(u,v)  e  f(x,y)h(x,y)⇔F(u,v)∗H(u,v)

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT w(2,2, -3.0, 2.0,

5.0, -4.0);

IMGCPX W=fft(w,3,3); // fft(w,4,4)?

cout << W;

IMGFLT a(3,3,  -3.0, 2.0, 5.0,

5.0,-4.0, 2.0,

9.0, 3.0,-7.0);

IMGCPX A=fft(a); // fft(a,4,4)?

cout << A;

cout << conv(a,w);

cout << ifft(A*W);

}

Saída:

(0,0) (2,2) (4,2.44921e-016) (2,-2)

(-1,-1) (1,-7) (-5,-9) (-7,-3)

(-2,-1.22461e-016) (-8,-6) (-14,-1.83691e-015) (-8,6)

(-1,1) (-7,3) (-5,9) (1,7)

(22,0) (12,-10) (2,-1.22461e-015) (12,10)

(6,-6) (-22,-2.18207e-015) (4,-2.24949e-032) (-16,2)

(10,-7.34764e-016) (14,-4) (2,-4.89843e-016) (14,4)

(6,6) (-16,-2) (4,6.74847e-032) (-22,-2.5495e-015)

-6  -8  -7  10

7   5   9 -16

-22  20  25 -22

45 -21 -47  28

(-6,-6.12303e-017) (-8,-7.96157e-016) (-7,-1.46953e-015) (10,1.40846e-015)

(7,-6.1233e-016)   (5,8.57495e-016)   (9,5.51181e-016)   (-16,9.7955e-016)

(-22,9.18455e-016) (20,-2.51061e-015) (25,-3.4289e-015)  (-22,3.36783e-015)

(45,-7.59253e-015) (-21,5.63308e-015) (-47,1.08377e-014) (28,-7.10274e-015)

Nota: As seguintes propriedades de correlação só valem se fizer o devido “shifting”:

f(x,y)∘h(x,y)⇔F∗(u,v)H(u,v)  e  f∗(x,y)h(x,y)⇔F(u,v)∘H(u,v)

f(x,y)∘f(x,y)⇔F(u,v)2  e  f(x,y)2⇔F(u,v)∘F(u,v)

Vamos testar a propriedade f(x,y)∗h(x,y)⇔F(u,v)H(u,v). As imagens f1.tga e f2.tga devem ser iguais:

// convfft.cpp - versão pós 2007

#include <proeikon>

int main() {

IMGFLT a; le(a,"fantom.tga");

IMGFLT m(3,3, 0.0, -1.0, 0.0,

-1.0,  4.0,-1.0,

0.0, -1.0, 0.0);

IMGFLT l=conv(a,m);

imp(0.5+0.5*l,"f1.tga");

int nl=a.nl()+m.nl()-1;

int nc=a.nc()+m.nc()-1;

IMGCPX A=fft(a,nextexp2(nl),nextexp2(nc));

IMGCPX M=fft(m,nextexp2(nl),nextexp2(nc));

M=A*M;

// Multiplica pixel a pixel

m=real(fftpad(ifft(M),nl,nc));

// fftpad elimina zeros a esquerda e embaixo

// real pega parte real da imagem complexa

imp(0.5+0.5*m,"f2.tga");

}

| fantom.tga | f1.tga (calculado no domínio espacial) | f2.tga (calculado no domínio da freqüência) |
| --- | --- | --- |

Por que a propriedade acima é importante:

Suponha que queremos fazer a convolução de uma imagem quadrada em níveis de cinza a com m pixels por uma outra imagem quadrada em níveis de cinza w com n pixels (m>n). Em termos de complexidade, a convolução no domínio espacial leva O(mn), enquanto que a convolução usando FFT leva O(mlogm). Portanto, a convolução através de FFT é vantajosa toda vez que log(m)<<n.

Nota: OpenCV usa FFT para calcular convolução (filter2D) para kernels a partir de 11x11.

Suponha que queremos fazer a convolução de uma imagem em níveis de cinza a com m=10001000=1e6 pixels por uma outra imagem em níveis de cinza w com n=100100=10e3 pixels. Neste caso, log(m)=10, enquanto que n=10000, portanto deve valer a pena fazer convolução usando FFT.

A convolução no domínio espacial irá efetuar aproximadamente 1e61e4=10e9 multiplicações e somas.

Calculando a convolução no domínio FFT, necessitaremos aproximadamente de:

- Fazer “padding” de a e w para ter número de linhas e colunas 2n: Não gasta um tempo substancial.

- Calcular A=fft(a). Gasta algo como K*2*(1024*(1024log1024)). “Chutando” K=5, temos 100e6 operações.

- Calcular W=fft(w). 100e6 operações.

- Z=A*W. Não gasta um tempo substancial.

- z=ifft(W). 100e6 operações.

- Eliminar linhas “dummy” e pegar a parte real de z. Não gasta um tempo substancial.

Somando, temos 300e6 operações, 33 vezes mais rápido que no domínio espacial.

Nota: A maioria dos modernos processadores possui instruções de multimídia (MMX) que permitem calcular rapidamente FFT e IFFT.

Eliminar tremor no vídeo usando correlação

Vamos testar a propriedade f(x,y)∘h(x,y)⇔F∗(u,v)H(u,v). Para isso, vamos executar o seguinte programa batch, que procura o padrão “more” na imagem dada.

img xcorr bbox.bmp letramore.bmp freq.tga f

img xcorr bbox.bmp letramore.bmp spa.tga s

img distg freq.tga spa.tga

img threshg freq.tga f2.bmp 250

img negatb f2.bmp f2.bmp

img erosaob f2.bmp f2.bmp 25 31

img sobrmcb bbox.bmp f2.bmp f3.tga

bbox.bmp

letramore.bmp

A saída dos 3 primeiros comandos é:

C:\>img xcorr bbox.bmp letramore.bmp freq.tga f

Tempo gasto:  75.30 segundos

C:\>img xcorr bbox.bmp letramore.bmp spa.tga s

Tempo gasto: 131.00 segundos

C:\>img distg freq.tga spa.tga

% of different pixels...........:                0.00%

MAE (max=100%)...................:                0.00%

Standard-deviation (max=100%)....:              0.0000%

RMSE (max=100%)..................:                0.00%

SNR (signal-to-noise ratio)......:                  Inf dB

PSNR considering highest=255.....:                  Inf dB

Tempo gasto:   0.11 segundos

Isto significa que as correlações cruzadas no domínio espacial e da freqüência deram exatamente o mesmo resultado. Neste caso, o processamento no domínio da freqüência foi mais rápido que no domínio espacial.

Solução graduação 2009:

#include <proeikon>

int main()

{ IMGFLT bbox; le(bbox,"bbox.bmp");

IMGFLT more; le(more,"letramore.bmp");

IMGFLT sai=convf(bbox,dcreject(~more));

imp(0.0001*sai,"sai.tga");

}

// pos-2011

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<GRY> bbox; le(bbox,"bbox.bmp");

Mat_<GRY> more; le(more,"letramore.bmp");

Mat_<FLT> ker(more.rows,more.cols);

// definir valores de ker

int pos=0;

int neg=0;

for (int l=0; l<more.rows; l++)

for (int c=0; c<more.cols; c++)

if (more(l,c)==0) { ker(l,c)=-1.0; neg=neg+1; }

else { ker(l,c)=1.0; pos=pos+1; }

for (int l=0; l<more.rows; l++)

for (int c=0; c<more.cols; c++)

if (ker(l,c)==-1) { ker(l,c)=-1.0/neg; }

else { ker(l,c)=1.0/pos; }

Mat_<GRY> sai;

filter2D(bbox,sai,-1,ker,Point(-1,-1),0,BORDER_CONSTANT);

for (int l=0; l<sai.rows; l++)

for (int c=0; c<sai.cols; c++)

if (sai(l,c)>190) sai(l,c)=255;

else sai(l,c)=0;

mostra(sai);

}

Detecção de formas usando convolução no domínio espacial e no domínio FFT:

// convesp.cpp

#include <proeikon>

int main(int argc, char** argv) {

if (argc!=4) {

erro("ConvEsp a.tga q.tga sai.tga");

}

IMGFLT a; le(a,argv[1]); //a=dcreject(a);

IMGFLT q; le(q,argv[2]); q=~q;

//SomatoriaUm(m);

q=dcreject(q);

IMGFLT l=conv(a,q); l=normaliza(abs(l));

imp(l,argv[3]);

}

// convfreq.cpp

#include <proeikon>

int main(int argc, char** argv) {

if (argc!=4) {

erro("ConvFreq a.tga q.tga sai.tga");

}

IMGFLT a; le(a,argv[1]); //a=dcreject(a);

IMGFLT q; le(q,argv[2]); q=~q;

//SomatoriaUm(q);

q=dcreject(q);

int nl=a.nl()+q.nl()-1;

int nc=a.nc()+q.nc()-1;

IMGCPX A=fft(a,nextexp2(nl),nextexp2(nc));

IMGCPX Q=fft(q,nextexp2(nl),nextexp2(nc));

Q=A*Q;

q=real(fftpad(ifft(Q),nl,nc)); q=normaliza(abs(q));

imp(q,argv[3]);

}

Definimos que duas imagens x e y são equivalentes sob variação de brilho e contraste se existem fatores de correção de contraste 0 (ou >0 se não admite imagens negativas) e de brilho  tais que y=βx+γ1, onde 1 é a matriz de 1s.

Correlação e NCC (normalized cross correlation).

#include <proeikon>

int main()

{ VETOR<double> a(13, 6.0, 7.0, 3.0, 7.0, 5.0, 3.0, 0.0,

2.0, 1.0, 5.0, 1.0, 5.0, 3.0);

cout << a;

VETOR<double> b(3, 2.0, 6.0, 4.0);

cout << b;

b=dcreject(b);

cout << b;

VETOR<double> c=xcorr(a,b);

cout << c;

VETOR<double> d(b.n());

VETOR<double> e(a.n()-2);

double coef,beta,gama;

for (int i=0; i<a.n()-2; i++) {

for (int j=0; j<b.n(); j++) d(j)=a(i+j);

coefcorr(d,b,0.001,coef,beta,gama);

e(i)=coef;

}

cout << e;

}

Saída:

a n=13 [   6 7     3    7  5    3     0    2  1    5     1    5  3 ]

---------          ---------          ---------

b n=3  [ 2 6 4 ] //Antes de dcreject

b n=3  [-2 2 0 ] //Depois de dcreject

c n=15 [0 12 2.00 -8.00 8 -4.0 -4.00 -6.00 4 -2.00 8.00 -8.00 8 -4 -6 ]

e n=11 [     0.24 -0.87 1 -0.5 -0.40 -0.98 1 -0.24 0.87 -0.87 1 ]

rx,y=xyxy   flx,y=xy

NCC((6,7,3),(2,6,4)) = NCC((0,667;1,667;-2,333),(-2,2,0)) = ...  = 0,24

Nota:

- A correlação / filtro linear não está limitada (vetor c).

- Correlação / filtro linear é invariante a brilho mas não a contraste.

- Observe como no vetor c aparece o número 8 (o maior número) mesmo onde não há uma correlação perfeita.

- Observe que onde há correlação perfeita mas com mudança de contraste, aparece apenas 4.

Nota:

- A correlação normalizada / coeficiente de correlação / NCC (vetor d) está limitada ao intervalo [-1,1].

- Coeficiente de correlação é invariante a brilho e contraste.

- O valor máximo (1) aparece nas 3 posições com matching verdadeiras.

Idéia do Fast NCC:

#include <proeikon>

int main()

{ VETOR<double> a(13, 6.0, 7.0, 3.0, 7.0, 5.0, 3.0, 0.0,

2.0, 1.0, 5.0, 1.0, 5.0, 3.0);

VETOR<double> b(3, 2.0, 6.0, 4.0);

b=versor(dcreject(b));

cout << b;

VETOR<double> c=xcorr(a,b);

VETOR<double> c2(a.n()-2);

for (int i=0; i<c2.n(); i++)

c2(i)=c(i+2);

cout << c2;

VETOR<double> s(a.n()-2);

VETOR<double> s2(a.n()-2);

for (int i=0; i<a.n()-2; i++) {

s(i)=0.0; s2(i)=0.0;

for (int j=0; j<b.n(); j++) s(i)=s(i)+a(i+j);

for (int j=0; j<b.n(); j++) s2(i)=s2(i)+elev2(a(i+j));

}

cout << s;

cout << s2;

VETOR<double> f(a.n()-2);

for (int i=0; i<c2.n(); i++)

f(i)=c2(i) / sqrt(s2(i)-s(i)*s(i)/3.0);

cout << f;

}

b  n=3  [-0.71 0.71 0 ]

c2 n=11 [ 0.71 -2.83 2.83 -1.41 -1.41 -2.12 1.41 -0.71 2.83 -2.83 2.83 ]

s  n=11 [16 17 15 15 8 5 3 8 7 11 9 ]

s2 n=11 [94 107 83 83 34 13 5 30 27 51 35 ]

f  n=11 [0.24 -0.87 1 -0.5 -0.40 -0.98 1 -0.24 0.87 -0.87 1 ]

Repare queo vetor f é igual ao vetor d do exemplo anterior. Ambos são normalized cross correlation, só que f foi calculado usando soma e soma ao quadrado locais.

A função abaixo (já presente na biblioteca Proeikon) calcula normalized cross correlation.

IMGFLT pvNCC(IMGGRY a, IMGGRY b)

{

IMGFLT A(a.nl(),a.nc());

for (int i=0; i<a.n(); i++) A.atf(i)=float(a.atf(i));

b=~b;

IMGFLT B(b.nl(),b.nc());

for (int i=0; i<b.n(); i++) B.atf(i)=float(b.atf(i));

B=dcreject(B); B=versor(B);

IMGFLT D=pvConv(A,B,'s');

MATRIZ<int> S=integral(a);

MATRIZ<int> S2=integral2(a);

int li=(b.nl()-1)/2+1; int lf=b.nl()-li;

int ci=(b.nc()-1)/2+1; int cf=b.nc()-ci;

for (int l=0; l<D.nl(); l++)

for (int c=0; c<D.nc(); c++) {

int li2=l-li; int lf2=l+lf; int ci2=c-ci; int cf2=c+cf;

double term1=S2.ati(lf2,cf2)-S2.ati(li2,cf2)-S2.ati(lf2,ci2)+S2.ati(li2,ci2);

double soma =S.ati(lf2,cf2) -S.ati(li2,cf2) -S.ati(lf2,ci2) +S.ati(li2,ci2);

double term2=elev2(soma)/double(b.n());

if (term1<term2) erro("Erro inesperado 1");

double den= sqrt(  term1 - term2 );

D.atf(l,c)=(D.atf(l,c)+epsilon)/(den+epsilon);

}

return D;

}

Nota: A função acima tem algum errinho (divisão por zero)?

Colocar um exemplo numérico de busca de padrão usando convolução na freqüência.

Diferença prática entre usar NCC e Convolução:

#include <proeikon>

#include <imgpv>

int main()

{ IMGFLT a; le(a,"a.tga");

IMGFLT q; le(q,"q.tga");

IMGFLT d=pvNCC(a,q);

imp(normaliza(abs(d)),"ncc.tga");

system("img negatg ncc.tga ncc2.tga");

system("img threshg ncc2.tga ncc3.bmp 10");

d=pvConv(a,dcreject(~q),'v');

imp(normaliza(abs(d)),"xcorr.tga");

system("img negatg xcorr.tga xcorr2.tga");

system("img threshg xcorr2.tga xcorr3.bmp 90");

}

| a.tga | q.tga |
| --- | --- |
| ncc2.tga | ncc3.bmp |
| xcorr2.tga | xcorr3.bmp |

Usando NCC, o algoritmo achou corretamente os 4 ursos. Usando xcorr/convolução, achou 3 ursos (falso negativo) e detectou um urso onde não tinha (falso positivo). Isto não pode ser consertado mudando o valor de threshold. A saída de xcorr é menor pois pegou-se só a parte válida da imagem de saída.

// ursinho.cpp pos-2011

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<FLT> a; le(a,"a.tga");

Mat_<FLT> q; le(q,"q.tga");

//mostra(a); mostra(q);

Mat_<FLT> r;

matchTemplate(a,q,r,CV_TM_CCOEFF_NORMED);

r=abs(r);

for (int l=0; l<r.rows; l++)

for (int c=0; c<r.cols; c++)

if (r(l,c)>0.9) r(l,c)=0.0;

else r(l,c)=1.0;

mostra(r);

}

Nota: Quando usar NCC (ou matchTemplate com CV_TM_CCOEFF_NORMED) tem que tomar cuidado com possíveis divisões por zero. Isto ocorre nas regiões com nível de cinza constante.

Bibliografia para fast NCC:

[Lewis1995] J.P. Lewis, “Fast normalized cross-correlation,” Vision Interface, pp. 120-123, 1995, url = "citeseer.ist.psu.edu/lewis95fast.html"

Bibliografia para detecção de rostos usando imagem integral:

[Viola2004] P. Viola, M. J. Jones, “Robust Real-Time Face Detection,” International Journal of Computer Vision 57(2), 137–154, 2004.

[Viola2001] P. Viola, M. J. Jones, “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features,” Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2001.

[Lienhart] R. Lienhart, J. Maydt, “An Extended Set of Haar-like Features for Rapid Object Detection,” Int. Conf. on Image Processing, 2002.