Medidas de distorção de imagens:

F: Imagem de entrada (ou original) de tamanho JK

F: Imagem de saída (ou processada ou estimada) de tamanho JK

1) MAE: Mean absolute error

MAE=jkF(j,k)−F(j,k)J×K

Nota: Para expressar o erro em %, basta multiplicar MAE por 100/255.

2) MSE: Mean square error

MSE=jkF(j,k)−F(j,k)2J×K

3) RMSE: Root mean square error

RMSE=MSE

Nota: Para expressar o erro em %, basta multiplicar RMSE por 100/255.

4) PSNR: Peak signal to noise ratio (dado em decibéis dB). Há duas definições diferentes em uso, sendo que a mais usada (para imagens em níveis de cinza) parece ser a segunda definição:

a) PSNR=10log10maxF(j,k)2MSE=20log10maxF(j,k)MSE

b) PSNR=10log102552MSE=20log10255RMSE  (definição mais amplamente usada)

5) SNR: Signal to noise ratio

SNR=10log10jkF(j,k)2(J×K)MSE

6) Noise reduction factor

δ=nx(n)−s(n)2nx(n)−s(n)2

where s is the original noiseless signal, x is the noisy signal and x is the filtered signal.

7) SSIM - structural similarity [Wang, 2004]

Nota: Para imagens coloridas no sistema RGB, as somatórias devem ser calculadas nas 3 bandas e divididas por 3JK.

Nota: Para imagens coloridas usando SSIM, converter RGB para CieLAB e utilizar CSSIM [Araujo2011].

Nota: No sistema ProEikon, o comando IMG DistG calcula a distorção entre duas imagens em níveis de cinzas.

C:\>IMG distg

Referências:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/PSNR

[2] http://bmrc.berkeley.edu/courseware/cs294/fall97/assignment/psnr.html

[Wang2004] Zhou Wang, Alan Conrad Bovik, Hamid Rahim Sheikh, and Eero P. Simoncelli, Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity, IEEE T. Image Processing, Vol. 13, No. 4, pp. 600-612, April 2004.

[Araujo2011] S. A. Araújo and H. Y. Kim, “Ciratefi: An RST-Invariant Template Matching with Extension to Color Images,”Integrated Computer-Aided Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 75-90, 2011.

Structural Similarity:

Execute: (Nota: O comando D_SSIMG só está disponível a partir do Proeikon 4.09).

C:\>IMG D_SSIMG

Veja as figuras do artigo [Wang, 2004].

Queremos comparar as imagens em níveis de cinza X e Y. Vamos comparar usando janela móvel.

Sejam x e y os vetores obtidos copiando pixels dentro da janela das imagens X e Y.

l(x,y)=2μxμy+C1μx2+μy2+C1

Onde x é a média do vetor x; C1 é um número pequeno, muito próximo de zero. Esta função calcula a diferença dos brilhos. Dá um número entre 0 e 1.

c(x,y)=2σxσy+C2σx2+σy2+C2

Onde x é o desvio-padrão do vetor x; C2 é um número pequeno, muito próximo de zero. Esta função calcula a diferença dos contrastes. Dá um número entre 0 e 1.

s(x,y)=σxy+C3σxσy+C3

[σxy=1N−1i=1N(xi−μx)(yi−μy)  ou seria  σxy=1Ni=1N(xi−μx)(yi−μy)?]

A função s(x,y) calcula a correlação normalizada entre os vetores x e y. Dá um número entre -1 e +1.

Nota: Correlação cruzada normalizada também pode ser calculada como: rxy=xyxy

onde x é o vetor x com correção de média (subtrai a média de todos os elementos).

| Exemplo: x=[1 3 5 2] y=[2 4 6 3] s(x,y)=1 | Exemplo: x=[1 3 5 2] y=[3 7 11 5] s(x,y)=1 |
| --- | --- |

SSIM(x,y)=l(x,y)αc(x,y)βs(x,y)γ

O artigo original usa α=β=γ=1.

SSIM entre as imagens X e Y é a média aritmética do SSIM de todos os pixels.

“Defeito” do SSIM: Consider uma região com nível de cinza quase constante e algum ruído. Nessa região, o ruído fará com que as duas imagens não estejam correlacionadas e consequentemente SSIM será baixa. Porém, a intuição diz que SSIM deveria ser alta.

Exemplo:

| cinzaa.pgm | cinzab.pgm |
| --- | --- |

As duas imagens são perceptualmente idênticas.

#include <cekeikon.h>

int main() {

Mat_<GRY> a(100,100,128);

Mat_<GRY> b(100,100,128);

srand(7);

for (unsigned i=0; i<b.total(); i++) {

int r=rand()%10;

if (r==0) b(i)--;

if (r==1) b(i)++;

}

imp(a,"cinzaa.pgm");

imp(b,"cinzab.pgm");

}

Porém, SSIM diz que as duas imagens são completamente diferentes:

>img d_ssimg cinzaa.pgm cinzab.pgm 8 8

Media de SSIM=8.52061e-010

Programa usado para calcular s(x,y):

//struct1.cpp - grad2016

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<FLT> x=(Mat_<FLT>(1,4) << 1, 3, 5, 2);

Mat_<FLT> y=(Mat_<FLT>(1,4) << 2, 4, 6, 3);

double mediaX,desvioX;

mediaDesvio(x, mediaX, desvioX);

xprint(mediaX);

xprint(desvioX);

double mediaY,desvioY;

mediaDesvio(y, mediaY, desvioY);

xprint(mediaY);

xprint(desvioY);

double desvioXY=0.0;

for (unsigned i=0; i<x.total(); i++)

desvioXY = desvioXY+(x(i)-mediaX)*(y(i)-mediaY);

desvioXY=desvioXY/(x.total());

xprint(desvioXY);

double C3=1e-10;

double estr=(desvioXY+C3)/(desvioX*desvioY+C3);

xprint(estr);

}

//struct2.cpp - grad2016

#include <cekeikon.h>

int main()

{ Mat_<FLT> x=(Mat_<FLT>(1,4) << 1, 3, 5, 2);

Mat_<FLT> y=(Mat_<FLT>(1,4) << 2, 4, 6, 3);

x=dcReject(x);

y=dcReject(y);

float estr=x.dot(y)/(norm(x)*norm(y));

xprint(estr);

}

//d_ssimg.cpp

#include <proeikon>

int main(int argc, char** argv)

{ if (argc!=5 && argc!=8) {

printf("D_SSIMG: Diferenca de 2 IMGGRY pela structural similarity\n");

printf("D_SSIMG ent1.pgm ent2.pgm nl nc [alpha beta gama]\n");

printf("  nl,nc: tamanho da janela\n");

printf("  alpha=brilho beta=contraste gama=estrutura(correlacao) [entre 0 e 1]\n");

printf("  Default: alpha=beta=gama=1\n");

erro("Erro: Numero de argumentos invalido");

}

IMGGRY a1; le(a1,argv[1]); a1.backg()=0;

IMGGRY a2; le(a2,argv[2]); a2.backg()=0;

if (a1.nl()!=a2.nl() || a1.nc()!=a2.nc()) erro("Erro: Dimensoes diferentes");

int nl,nc;

if (sscanf(argv[3],"%d",&nl)!=1) erro("Erro nl");

if (sscanf(argv[4],"%d",&nc)!=1) erro("Erro nc");

IMGGRY jan(nl,nc);

double alpha=1.0;

double beta=1.0;

double gama=1.0;

if (argc==8) {

if (sscanf(argv[5],"%lf",&alpha)!=1) erro("Erro alpha");

if (sscanf(argv[6],"%lf",&beta)!=1)  erro("Erro beta");

if (sscanf(argv[7],"%lf",&gama)!=1)  erro("Erro gama");

}

VETOR<double> Y(nl*nc);

VETOR<double> X(nl*nc);

double soma=0.0;

for (int l=0; l<a1.nl()-jan.nl()+1; l++)

for (int c=0; c<a1.nc()-jan.nc()+1; c++) {

int i=0;

for (int l2=0; l2<jan.nl(); l2++)

for (int c2=0; c2<jan.nc(); c2++) {

X(i)=a1(l+l2,c+c2);

Y(i)=a2(l+l2,c+c2);

i++;

}

soma+=ssimgry(X,Y,alpha,beta,gama);

}

printf("Media de SSIM=%g\n",soma/((a1.nl()-jan.nl()+1)*(a1.nc()-jan.nc()+1)));

}

| flor.tga MAE=0% RMSE=0% PSNR=dB SSIM=1,00 | flor01.jpg (qualidade 1) MAE=4,0% RMSE=5,5% PSNR=25,3dB SSIM=0,19 |
| --- | --- |
| flor-bril20.tga (brilho +20) MAE=5,5% RMSE=5,5% PSNR=25,2dB SSIM=0,98 | flor-cont25.tga (contraste +25) MAE=5,0% RMSE=6,4% PSNR=23,9 dB SSIM=0,86 |
| flor-gauss9.tga (gauss 9 pixels) MAE=4,4% RMSE=7,0% PSNR=23,1dB SSIM=0,21 | flor-sp10.tga (sal-pimenta 1 cada 10) MAE=5,0% RMSE=17,2% PSNR=15,3dB SSIM=0,11 |

Color Strutural Similarity:

In CIELAB space, the lightness L* varies from 0 to 100. The range of chromaticity components a*b* depends on the original color space of the image. If the original color space is RGB, one can assume the range -100 to +100.

Let x=x1,x2, ...,xn and y=y1,y2, ...,yn be two vectors of colors. Each component xi or yi is composed by a set of tristimulus values L*, a* and b* denoted, respectively, as xiL,xia,xib and yiL,yia,yib. The similarity functions l, c, and s are computed on the component L* as in the grayscale case. For similarity of chromaticity h, we use the Euclidean distance of components a* and b*, because it is typically used as the distance measure in CIELAB color space [5, 17]:

h(x,y)=1−i=1n(xia−yia)2+(xib−yib)2200⋅2⋅n

where 200 is the greatest possible difference between the components a* and b*. To obtain the similarity measure, the distance is subtracted from one. We define the color structural similarity as:

CSSIM(x,y)=l(x,y)αc(x,y)βs(x,y)γh(x,y)δ

We use weighted geometric mean (instead of weighted arithmetic mean between SSIM and h) because either complete chromaticity dissimilarity or complete lightness dissimilarity represents a complete dissimilarity of the two patches. In the improved color Ciratefi, we use CSSIM as the similarity measure in all the three filters.

Dizer que existe como avaliar a qualidade sem imagem de referência.