# Morfologia Matemática Binária

Tópicos a serem abordados:

- Morfologia matemática binária

- Operações lógicas e aritméticas binárias

- Hit-or-miss

- Erosão/dilatação geodésicas

- Thinning

- Thickening

- Erosão última

- Erosão última inversa

Imagem Binária pode ser definida como uma função ou como subconjunto de Z2

B:Z2→0,1 ou B⊂Z2

Está realmente definida no domínio, um suporte retangular. Fora do suporte tem uma cor de fundo, replica, estende, etc.

Uma gride G⊂Z2×Z2 define vizinhança entre pixels. P é vizinho de q sse (p,q)∈G.

A distância entre p e q é o menor número de arestas do gride que se deve cruzar para ir de p a q.

4-conectividade (city-block distance), 8-conectividade (chessboard distance) e 6-conectividade (considera linhas pares deslocados).

Bolas elementares (vizinhanças) para diferentes conectividades:

Operações para imagens binárias na biblioteca Cekeikon:

Considera-se 0=preto (bk) e 255=branco (wh).

namespace Morphology:

+     ==> dilatação

-     ==> erosão (operador com 2 operandos. Ex: a-b)

&&    ==> minimo (intersecção) AND

||    ==> maximo (união)        OR

^     ==> exclusive-or         XOR

-     ==> imagem negativa (1 operando. 255-valor_do_pixel).

+     ==> clona imagem (1 operando.).

~     ==> reflexão dupla ou rotação de 180 graus.

==    ==> verifica se duas imagens são iguais

!=    ==> verifica se duas imagens são diferentes

*     ==> hit-miss para imagens binárias

rot90 ==> rotaciona 90 graus

Cuidado 1: OpenCV define outros significados para muitos dos operadores acima. Para usar os operadores acima, deve acrescentar “using namespace Morphology;”

Cuidado 2: Operador = de OpenCV não cria cópia da imagem:

Mat_<GRY> a;

Mat_<GRY> c=a; // Errado. Há só uma imagem com dois nomes.

Mat_<GRY> c=a.clone(); // Certo. Há duas imagens distintas.

Mat_<GRY> c=+a; // Certo. Há duas imagens distintas.

Mat_<GRY> c; a.copyTo(c); // Certo.

Duas das operações acima não funcionam se considerar 0=preto e 1=branco (em vez de 255=branco). São elas:

- unário

* hit-miss

Para poder trabalhar considerando 0=preto e 1=branco, foram implementadas (a partir de Cekeikon v4.12):

!     ==> negacao binaria (0->1 e !0->0).

%     ==> hitmiss binária (0=preto 1=branco).

// morphology.inc (a ser incluido no programa ate Cekeikon 2.04

//                 a partir de 2.05 vem na biblioteca)

namespace Morphology {

const GRY wh=255;

const GRY gr=128;

const GRY bk=0;

Mat_<GRY> operator~(Mat_<GRY> a)

{ Mat_<GRY> d; flip(a,d,-1); return d; }

Mat_<GRY> operator+(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ Mat_<GRY> d; dilate(a,d,~b); return d; }

Mat_<GRY> operator-(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ Mat_<GRY> d; erode(a,d,b); return d; }

Mat_<GRY> operator&&(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ Mat_<GRY> d=min(a,b); return d; }

Mat_<GRY> operator||(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ Mat_<GRY> d=max(a,b); return d; }

Mat_<GRY> operator^(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ Mat_<GRY> d; bitwise_xor(a,b,d); return d; }

Mat_<GRY> operator-(Mat_<GRY> a)

{ Mat_<GRY> d; d=255-a; return d; }

Mat_<GRY> operator+(Mat_<GRY> a)

{ Mat_<GRY> d=a.clone(); return d; }

bool operator==(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ if (a.size()!=b.size()) return false;

bool igual=true;

MatIterator_<GRY> ai,bi;

for (ai=a.begin(), bi=b.begin(); ai!=a.end(); ai++, bi++)

if (*ai!=*bi) { igual=false; break; }

return igual;

}

bool operator!=(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

{ return !(a==b); }

Mat_<GRY> operator*(Mat_<GRY> a, Mat_<GRY> b)

// Calcula hit-miss binario de a com elemento estruturante b.

// Na imagem b, valores 0 e 255 tornam-se obrigatorios.

// Qualquer valor diferente de 0 e 255 sao "don't care".

// Se bate, fica branco (255). Nao batendo, fica preto (0).

{ Mat_<GRY> d(a.rows,a.cols,bk); int blc=b.rows/2; int bcc=b.cols/2;

for (int l=0; l<a.rows-b.rows+1; l++)

for (int c=0; c<a.cols-b.cols+1; c++) {

GRY bate=wh;

for (int l2=0; l2<b.rows; l2++)

for (int c2=0; c2<b.cols; c2++) {

if ((b(l2,c2)==bk && a(l+l2,c+c2)!=bk) || (b(l2,c2)==wh && a(l+l2,c+c2)!=wh)) {

bate=bk; goto saida;

}

}

saida: d(l+blc,c+bcc)=bate;

}

return d;

}

}

//opbin.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"last.bmp");

Mat_<GRY> b; le(b,"firs.bmp");

imp(-a,"invert.bmp");

Mat_<GRY> c = a && b; imp(c,"and.bmp");

c = a || b; imp(c,"or.bmp");

c = a ^ b; imp(c,"xor.bmp");

c = -(a ^ b); imp(c,"nxor.bmp");

}

| last | firs | invert | and mínimo | or máximo | xor | nxor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translação da imagem binária A⊂Z2 pelo vetor p∈Z2:

Ap≡A+p≡a+p | a∈A.

Reflexão dupla de A⊂Z2: A≡−a | a∈A (ou rotação 180 graus).

Dilatação ou soma Minkowski de A⊂Z2 pelo elemento estruturante B⊂Z2:

A⊕B≡δB(A)≡a+b | a∈A, b∈B

ou, equivalentemente, dilatação de A:Z2→0,1 por B:Z2→0,1:

(A⊕B)(x)=maxy∈BA(x−y)=maxy∈BA(x+y)

Nota: Calcula o máximo dentro da janela rotacionada 180 graus.

Erosão ou subtração Minkowski de A⊂Z2 pelo elemento estruturante B⊂Z2:

AΘB≡εB(A)≡x∈Z2 | B+x⊂A

ou, equivalentemente, erosão de A:Z2→0,1 por B:Z2→0,1:

(AΘB)(x)=miny∈BA(x+y)

Nota: Calcula o mínimo dentro da janela (sem rotação).

Nota: A implementação de OpenCV de dilatação não calcula rotação de 180 graus da janela.

Pergunta: Quais devem ser “background” de erosão e de dilatação?

//erodiltxt.cpp grad2015

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"a.txt");

Mat_<GRY> b; le(b,"b.txt");

Mat_<GRY> c=a-b; imp(c,"ero.txt");

Mat_<GRY> d=a+b; imp(d,"dil.txt");

}

| 7 5 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 255 255 0 0 255 255 255 0 0 0 255 255 0 0 255 255 255 0 0 0 0 0 0 //a.txt | 3 3 0 255 0 0 255 255 0 0 0 //b.txt 0 0 0 255 255 0 0 255 0 // ~b.txt | 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 255 0 0 0 0 255 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 //ero.txt //usa b //backg=255 | 7 5 0 0 255 0 0 0 255 255 255 0 0 255 255 255 255 0 255 255 255 255 0 255 255 255 255 0 255 255 255 255 0 0 0 0 0 //dil.txt //usa ~b //backg=0 |
| --- | --- | --- | --- |

Erosão: Backg = 255, usa b para achar mínimo.

Dilatação: Backg = 0, usa ~b para achar máximo.

Nota: OpenCV calcula dilatação sem rotacionar elemento estruturante por 180 graus.

Nota: Erosões e dilatações por elementos estruturantes retangulares podem ser acelerados usando separabilidade.

Exemplo:

a - Mat_<GRY>(30,30,255)

(efetua 900 comparações por pixel)

é igual ao a - Mat_<GRY>(30,1,255)- Mat_<GRY>(1,30,255)

(efetua 60 comparações por pixel)

é igual ao a - Mat_<GRY>(1,30,255)- Mat_<GRY>(30,1,255)

(efetua 60 comparações por pixel)

//separa.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"mickey.bmp");

Mat_<GRY> b1 = a - Mat_<GRY>(30,30,255);

imp(b1,"mickey1.png");

Mat_<GRY> b2 = a - Mat_<GRY>(30,1,255)- Mat_<GRY>(1,30,255);

imp(b2,"mickey2.png");

}

// EroDil.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

using namespace Morphology;

int main()

{ Mat_<GRY> a,sai;

Mat_<GRY> ee8(3,3, 255);

Mat_<GRY> ee4=(Mat_<GRY>(3,3) <<   0,255,  0,

255,255,255,

0,255,  0);

le(a,"letram.bmp");

sai=a-ee8; imp(sai,"erosao8.bmp");

sai=a-ee4; imp(sai,"erosao4.bmp");

sai=a+ee8; imp(sai,"dilata8.bmp");

sai=a+ee4; imp(sai,"dilata4.bmp");

}

| original | 3x3 | cruz |
| --- | --- | --- |
|  | Erosão8 | Erosão4 |
|  | Dilata8 | Dilata4 |

//borda.cpp grad-2015

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"letram.bmp");

Mat_<GRY> quad(3,3, 255);

Mat_<GRY> bex = a ^ (a+quad);

imp(bex,"bex.pgm");

Mat_<GRY> cruz=(Mat_<GRY>(3,3) <<   0,255,  0,

255,255,255,

0,255,  0);

Mat_<GRY> bexc = a ^ (a+cruz);

imp(bexc,"bexc.pgm");

Mat_<GRY> bin = a ^ (a-quad);

imp(bin,"bin.pgm");

Mat_<GRY> binc = a ^ (a-cruz);

imp(binc,"binc.pgm");

}

| Imagem original |  |
| --- | --- |
| Borda interna - ee quadrado 3x3 | Borda interna - ee cruz 3x3 |
| borda externa - ee quadrado 3x3 | Borda externa - ee cruz 3x3 |

Abertura e fechamento

//mickeyr.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

using namespace Morphology;

int main()

{ Mat_<GRY> a;

le(a,"mickeyr.bmp");

Mat_<GRY> ee(2,2,255);

Mat_<GRY> abert=a-ee+ee;

imp(abert,"mickeyabert.bmp");

Mat_<GRY> fech=a+ee-ee;

imp(fech,"mickeyfech.bmp");

}

| Imagem original | Filtro mediano 3x3 |
| --- | --- |
| Abertura 2x2 | Fechamento 2x2 |

| Imagem original lago | Abertura |
| --- | --- |
| Fechamento |  |

Abertura e fechamento por elemento estruturante 1515.

#include <cekeikon.h>

using namespace Morphology;

int main()

{ Mat_<GRY> a;

le(a,"lago.bmp");

Mat_<GRY> ee(15,15,255);

Mat_<GRY> abert=a-ee+ee;

imp(abert,"labert.bmp");

Mat_<GRY> fech=a+ee-ee;

imp(fech,"lfech.bmp");

}

A função dilate do OpenCV calcula máximo dentro do elemento estruturante sem rotacionar o elemento estruturante. O operator+ que está definido no namespace Morphology rotaciona o elemento estruturante por 180 graus antes de calcular o máximo. Para ver a diferença, considere:

#include <cekeikon.h>

using namespace Morphology;

int main()

{ Mat_<GRY> a;

le(a,"mickeyr.bmp");

Mat_<GRY> ee = (Mat_<GRY>(2,2) << wh, bk,

wh, wh);

Mat_<GRY> abert=a-ee+ee;

imp(abert,"abert1.bmp");

Mat_<GRY> erosao;

erode(a, erosao, ee);

Mat_<GRY> abert2;

dilate(erosao, abert2, ee);

imp(abert2,"abert2.bmp");

}

| ruido.bmp | abert1 (de acordo com definição) |
| --- | --- |
| abert2 (usando implementação de OpenCV) |  |

Abert1 foi gerado usando abertura com dilatação rotacionando o elemento estruturante 180 graus. Ruídos tipo “sal” foram eliminados sem alterar ruídos tipo “pimenta”. A abertura obtida está correta.

Abert2 foi gerado usando abertura com dilatação do OpenCV (sem rotacionar o elemento estruturante). Repare que os ruídos tipo “pimenta” ficaram alterados (além de eliminar ruídos tipo “sal”). A abertura obtida está incorreta.

Separar traços das bolas:

| traco.bmp | bolas1.pgm |
| --- | --- |
| traco1.pgm | bolas2.pgm |
| traco2.pgm |  |

//traco.cpp - pos2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"traco.bmp");

Mat_<GRY> e55(5,5,255);

Mat_<GRY> e33(3,3,255);

Mat_<GRY> b1=a-e55+e55;

imp(b1,"bolas1.pgm");

Mat_<GRY> t1=a^b1;

imp(t1,"traco1.pgm");

Mat_<GRY> b2 = a && (b1+e33);

imp(b2,"bolas2.pgm");

Mat_<GRY> t2 = a^b2;

imp(t2,"traco2.pgm");

}

Region filling

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> b; le(b,"borda.bmp");

Mat_<GRY> m; le(m,"marca.bmp");

Mat_<GRY> cruz=(Mat_<GRY>(3,3) << bk,wh,bk,

wh,wh,wh,

bk,wh,bk);

Mat_<GRY> t;

do {

t = +m;

m = (m - cruz) || (-b);

} while (t!=m);

imp(m,"regfill.pgm");

}

| borda.bmp | marca.bmp | marca011.bmp |
| --- | --- | --- |
| marca021.bmp | marca041.bmp | regfill.pgm |

//RegFilFi.cpp

#include <imgall>

#include <queue>

int main()

{ IMGBIN b; le(b,"borda.bmp");

IMGBIN m; le(m,"marca.bmp");

IMGBIN s(m.nl(),m.nc(),branco);

queue<int> q;

for (int l=0; l<m.nl(); l++)

for (int c=0; c<m.nc(); c++)

if (m(l,c)==preto && s(l,c)==branco) {

q.push(l); q.push(c); s(l,c)=preto;

while (q.size()>=2) {

int le=q.front(); q.pop();

int ce=q.front(); q.pop();

if (b(le-1,ce)==branco &&

s(le-1,ce)==branco)

{ q.push(le-1); q.push(ce);

s(le-1,ce)=preto; }

if (b(le,ce-1)==1 &&

s(le,ce-1)==branco)

{ q.push(le); q.push(ce-1);

s(le,ce-1)=preto; }

if (b(le+1,ce)==1 &&

s(le+1,ce)==branco)

{ q.push(le+1); q.push(ce);

s(le+1,ce)=preto; }

if (b(le,ce+1)==1 &&

s(le,ce+1)==branco)

{ q.push(le); q.push(ce+1);

s(le,ce+1)=preto; }

}

}

imp(s,"regfilfi.bmp");

}

Como fazer com que o programa anterior gere imagens das distâncias dos marcadores?

Faça um programa C/C++ que, dada uma imagem binária B e dois números inteiros l e m, gere uma imagem binária C que contém somente os componentes conexos de B com número de pixels entre l e m (inclusive). A imagem C deve ser do mesmo tamanho que B.

Obs: Considere fundo branco e componentes conexos em preto. Considere 4-conectividade para pixels pretos.

A imagem binária trabold.bmp consiste de traços grossos e bolas. Faça um programa baseado em morfologia matemática que elimina bolas, mantendo todos os traços intactos.

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"trabold.bmp");

Mat_<GRY> e1(1,31,255);

Mat_<GRY> e2(31,1,255);

Mat_<GRY> e3(31,31,GRY(0));

for (int i=0; i<31; i++) e3(i,i)=255;

Mat_<GRY> e4(31,31,GRY(0));

for (int i=0; i<31; i++) e4(31-i,i)=255;

Mat_<GRY> b1=a-e1+e1; imp(b1,"b1.bmp");

Mat_<GRY> b2=a-e2+e2; imp(b2,"b2.bmp");

Mat_<GRY> b3=a-e3+e3; imp(b3,"b3.bmp");

Mat_<GRY> b4=a-e4+e4; imp(b4,"b4.bmp");

Mat_<GRY> c=b1 || b2 || b3 || b4; imp(c,"c.bmp");

Mat_<GRY> t; Mat_<GRY> est(3,3,GRY(255));

do {

t=+c;

c=(c+est) && a;

} while (t!=c);

imp(c,"rec.bmp");

imp(c^a,"d.bmp");

}

| trabold | b1 | b2 | b3 |
| --- | --- | --- | --- |
| b4 | c | rec | d |

Hit-or-miss transform (template matching):

A⊗(E,F)=(AΘE)∩(AcΘF)

1) Usando 0 para preto e 1 para branco (só funciona a partir de Cekeikon 4.12):

//hitmiss1.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> ent; le(ent,"ent1.txt");

Mat_<GRY> hit; le(hit,"hit1.txt");

Mat_<GRY> miss; le(miss,"miss1.txt");

Mat_<GRY> def1 = (ent-hit) && ((!ent)-miss);

imp(def1,"def1.txt");

Mat_<GRY> hitmiss; le(hitmiss,"hitmiss.txt");

Mat_<GRY> op1 = ent%hitmiss;

imp(op1,"op1.txt");

}

| //E (hit1.txt) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | //F (Miss1.txt) 4 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 | //Hitmiss.txt 4 4 0 0 0 0 0 255 128 0 0 255 255 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 1 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |

//Ent1.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//def1.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//op1.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hit-or-miss transform (template matching):

A⊗(E,F)=(AΘE)∩(AcΘF)

1) Usando 0 para preto e 255 para branco:

//hitmiss2.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> ent; le(ent,"ent2.txt");

Mat_<GRY> hit; le(hit,"hit2.txt");

Mat_<GRY> miss; le(miss,"miss2.txt");

Mat_<GRY> def2 = (ent-hit) && ((-ent)-miss);

imp(def2,"def2.txt");

Mat_<GRY> hitmiss; le(hitmiss,"hitmiss.txt");

Mat_<GRY> op2 = ent*hitmiss;

imp(op2,"op2.txt");

}

| //E (hit2.txt) 4 4 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 | //F (Miss2.txt) 4 4 255 255 255 255 255 0 0 255 255 0 0 255 255 255 255 255 | //Hitmiss.txt 4 4 0 0 0 0 0 255 128 0 0 255 255 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 1 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |

//Ent2.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 255 255 0 255 255 255 255 255 0 0 0 255 255 0 0 255 0 255 0 255 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 0 0 0 255 0 255 255 0 0 255 0 0 0 255 0 0 255 255 0 255 255 0 255 255 255 0 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//def2.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//op2.txt 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teste de hit-miss pela definição.

//letram.cpp 2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"bbox.bmp");

Mat_<GRY> q; le(q,"letram.bmp");

Mat_<GRY> hit=+q;

Mat_<GRY> miss=-q;

Mat_<GRY> t = (a-hit) && (-a - miss);

imp(t+Mat_<GRY>(13,13,255),"def.pgm");

Mat_<GRY> v = a*q;

imp(v+Mat_<GRY>(13,13,255),"op.pgm");

}

bbox.bmp

letram.bmp

def.pgm

op.pgm

Erosão/dilatação geodésica (ou condicional):

Considerando foreground=1 e background=0:

- A⊕CB=δB,C(A)≡(A⊕B)∩C=δB(A)∩C

- δB,C(n)(A)≡δB,C(δB,C(... (A))) (dilatação cond. repete n vezes).

- AΘCB=εB,C(A)≡((A∪Cc)ΘB)∩C=εB(A∪Cc).

Obs: é diferente que fazer εB(A)∩C.

- εB,C(n)(A)≡εB,C(εB,C(... (A))) (erosão cond. repete n vezes).

Considerando foreground=0 e background=1:

- AΘCB=εB,C(A)≡(AΘB)∪C=εB(A)∪C.

- A⊕CB=δB,C(A)≡((A∩Cc)⊕B)∪C.

Dilatação Geodésica

//Dilgeo.cpp - grad2015

#include <cekeikon.h>

int main() {

using namespace Morphology;

Mat_<GRY> g; le(g,"initial.pgm");

Mat_<GRY> m; le(m,"marca.pgm");

Mat_<GRY> mant;

Mat_<GRY> est(3,3,255);

int i=1;

do {

mant=m.clone();

m = (m+est) && g;

if (i%10==1) {

string st=format("marca%03d.pgm",i);

imp(m,st);

}

i++;

} while (m!=mant) ;

string st=format("marca%03d.pgm",i);

imp(m,st);

}

| initial.pgm | marca.pgm |
| --- | --- |
| marca001.pgm | marca011.pgm |
| marca021.pgm | marca044.pgm |

Thinning 4-conexo:

//esqueleto - grad2015

#include <cekeikon.h>

int main()

{ using namespace Morphology;

Mat_<GRY> a; le(a,"trabold.bmp");

Mat_<GRY> e1 = (Mat_<GRY>(3,3) <<    0,  0,  0,

128,255,128,

255,255,255);

Mat_<GRY> e3=rot90(e1);

Mat_<GRY> e2=rot90(e3);

Mat_<GRY> e4=rot90(e2);

Mat_<GRY> e5 = (Mat_<GRY>(3,3) << 255,255,128,

255,255,  0,

128,  0,128);

Mat_<GRY> e7=rot90(e5);

Mat_<GRY> e6=rot90(e7);

Mat_<GRY> e8=rot90(e6);

VideoWriter vo("thinning.avi",

CV_FOURCC('X','V','I','D'), // MPEG4

4,Size(a.cols,a.rows)

);

Mat_<GRY> t;

do {

t=a.clone();

Mat_<COR> imgcor; converte(a,imgcor); vo << imgcor;

a=a && -(a*e1);

a=a && -(a*e5);

a=a && -(a*e2);

a=a && -(a*e6);

a=a && -(a*e3);

a=a && -(a*e7);

a=a && -(a*e4);

a=a && -(a*e8);

} while (a!=t);

imp(a,"thinning.pgm");

}

Veja vídeo www.lps.usp.br/~hae/apostila/esqueleto.avi

Veja vídeo www.lps.usp.br/~hae/apostila/thinning.avi

| pers000.bmp | pers001.bmp |
| --- | --- |
| pers002.bmp | pers006.bmp |
| perssob.tga |  |
| trabold.bmp | thinning.pgm |

| verme000.bmp | verme001.bmp |
| --- | --- |
| verme002.bmp | verme004.bmp |
| verme008.bmp | vermesob.tga |

Thickening 4-conexo:

Basta calcular a imagem inversa, e fazer thinning na imagem inversa.

| b.bmp | bthick010.bmp |
| --- | --- |
| bthick020.bmp | bthick2.bmp |
| bthick3.bmp | bthick3.tga |

Barbear (implementação da aula - diferente da implementação do sistema ProEikon):

#include <imgall>

int main()

{ IMGBIN a; le(a,"thinpr2.bmp"); a.backg()=preto;

IMGGRY e1(2,3, 255,   0, 255,

255, 255, 255);

e1.lc()=0; e1.cc()=1;imp(e1,"e1.mat");

IMGGRY e2=rot90(e1); imp(e2,"e2.mat");

IMGGRY e3=rot90(e2); imp(e3,"e3.mat");

IMGGRY e4=rot90(e3); imp(e4,"e4.mat");

IMGBIN t;

do {

t=a;

a=a || hitmiss(a,e1);

a=a || hitmiss(a,e2);

a=a || hitmiss(a,e3);

a=a || hitmiss(a,e4);

} while (t!=a);

imp(a,"barbeado2.bmp");

}

| Original | Engordamento |
| --- | --- |
| Barbeado | Sobreposto |

Erosão última:

Separa uma imagem binárias em componentes “finos” e “grossos”.

// eroult.cpp

| b.bmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ero001.bmp | abe001.bmp | dec001.bmp | dil001.bmp |
| ero002.bmp | abe002.bmp | dec002.bmp | dil002.bmp |
| ero003.bmp | abe003.bmp | dec003.bmp | dil003.bmp |
| ero004.bmp | abe004.bmp | dec004.bmp | dil004.bmp |
| ero005.bmp | abe005.bmp | dec005.bmp | dil005.bmp |
|  |  | esquel.bmp | esquel.tga |

// eroulti.cpp

| dec001.bmp | idi001.bmp | rec001.bmp |
| --- | --- | --- |
| dec002.bmp | idi002.bmp | rec002.bmp |
| dec003.bmp | idi003.bmp | rec003.bmp |
| dec004.bmp | idi004.bmp | rec004.bmp |
| dec005.bmp | idi005.bmp | rec005.bmp |

Granulometria usando erosão última:

| original | dil001 | dil002 |
| --- | --- | --- |
| dil003 | dil004 | reconstruído |

// eroult.cpp - outro exemplo e13.mat

| ori |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ero | abe | dec | dil | Ude | Udi |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |  |