Granul 1.6

Programa para caracterização de imagens de microscopia eletrônica de varredura.

# Sobre este documento

Este documento é um manual de usuário do programa Granul versão 1.6. Ele foi escrito para que um usuário possa usar o programa Granul. Ele não traz descrição das técnicas de processamento de imagens utilizadas.

# Instalação

1) Descompacte todos os arquivos de granul16.zip num diretório, digamos, c:\granul.

2) Coloque c:\granul no path. Isto pode ser feito:

MS-explorer  meu computador  propriedades  avançadas  variáveis de ambiente

Onde se deve editar o path para incluir c:\granul, resultando em algo como:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;c:\granul

# Programa principal

Execute:

c:\lixo>granul

O programa deve responder:

< Granul.exe: Granulometria de correlacao para silicio poroso, versao 1.6>

_______________________________________________________________________________

Programas:

CorrCirc  - Extremas das correlacoes com mascaras circulares

CorrCirc2 - Extremas das correlacoes - raio inicial e final como parametros

Classify  - Classifica automaticamente furos e quadrados

Edit      - Edita manualmente furos/quadrados

Relat     - Gera relatorio

...............................................................................

Erro: Numero de argumentos invalido

Indicando que o programa granul possui 5 subprogramas.

# Subprograma corrcirc

Este programa faz correlações com círculos para detectar os furos circulares (chamados de simplesmente furos ou círculos) e os furos quadrados (chamados de quadrados).

Para testar este programa, copie p.pgm (que veio no ZIP) para o diretório de testes, digamos, c:\lixo. Execute nesse diretório:

c:\lixo>granul corrcirc p.pgm p.hol 13 5 4

O programa irá ler p.pgm e gerar p.hol. p.hol é um arquivo-texto com os furos detectados. Os parâmetros 13, 5 e 4 são respectivamente a quantidade de tamanhos de círculos a serem testados, o menor raio (em pixels) e número de círculos por oitava. O programa irá mostrar na janela DOS as escalas testadas e a lista de comandos:

s=0 sca(s)=5

s=1 sca(s)=5.94604

s=2 sca(s)=7.07107

s=3 sca(s)=8.40896

s=4 sca(s)=10

s=5 sca(s)=11.8921

s=6 sca(s)=14.1421

s=7 sca(s)=16.8179

s=8 sca(s)=20

s=9 sca(s)=23.7841

s=10 sca(s)=28.2843

s=11 sca(s)=33.6359

s=12 sca(s)=40

ESC=fim S=savehol H=hardcopy

Além disso, mostrará a seguinte tela:

Mude a posição de “trackbar” para mudar o limiar de detecção dos círculos.

Nota: Não saia do programa clicando no botão X. Isto abortará a janela de imagem, se abortar o programa.

Os comandos disponíveis são:

ESC=fim S=savehol H=hardcopy

Aperte ESC para finalizar o programa.

Aperte S para salvar p.hol (onde ficará armazenada somente os círculos que detectados pelo limiar escolhido.

Aperte H para tirar um “hardcopy” da tela. Isto é, apertando H, o programa gravará a imagem vista na tela no arquivo corrcirc.png.

Nota: O arquivo p.hol é texto e o seu conteúdo pode ser visualizado em qualquer editor de texto.

# Subprograma classify

Este subprograma permite classificar os círculos em furos e quadrados semi-automaticamente. Rode:

c:\lixo>granul classify p.pgm p.hol

O programa lerá a imagem p.pgm e os círculos detectados p.hol, fará a classificação dos círculos em furos ou quadrados e gravará em p.hol.

Aparecerá a tela abaixo. Mexa nos trackbars para ver o que acontece.

Para um círculo ser considerado quadrado, deve satisfazer:

(raio>=traio) ou (influência>=tinfl)

Onde raio é o raio do círculo, influência é a “zona de influência” onde em torno do furo onde não há outros furos, e traio/tinfl são os valores selecionados no trackbar.

Os comandos disponíveis são:

ESC=fim S=savehol H=hardcopy

Esc: termina o programa.

S: salva os furos com a classificação

H: grava a imagem vista na tela no arquivo classify.png

Não se esqueça de salvar a classificação apertando S.

# Subprograma edit

Este subprograma permite classificar os círculos em furos e quadrados manualmente. Permite consertar os erros de classificação do programa classify. Rode:

c:\lixo>granul edit p.pgm p.hol

O programa lerá a imagem p.pgm e os círculos detectados p.hol, fará a classificação dos círculos em furos ou quadrados e gravará em p.hol.

Aparecerá a tela abaixo.

Os comandos disponíveis são:

ESC=fim S=savehol H=hardcopy I=insert D=delete F=furo/quad A=auto/man. Modo=[F]

Esc: termina o programa.

S: salva os furos com a classificação

H: grava a imagem vista na tela no arquivo edit.png

Digamos que queiramos substituir os dois círculos vermelhos apontados pela flecha na figura acima por um círculo vermelho. Para isso:

1) Aperte D (delete).

2) Clique uma vez dentro de cada um dos círculos que se deseja apagar.

3) Aperte I (insert).

4) Vá para o centro do círculo, aperte o botão esquerdo do mouse, mova mouse até a borda do círculo e solte o botão.

Conseguimos substituir os dois furos (vermelho) por um quadrado (azul). X dentro do círculo indica que este círculo foi editado manualmente e que não será alterada por posteriores classificações automáticas.

Digamos que o círculo apontado pela flecha era para ser furo (vermelho) mas foi classificado erroneamente como quadrado. Para mudar a classificação:

1) Aperte F (furo/quadrado)

2) Clique dentro do círculo que deseja mudar a classificação.

Nota: É possível apagar todos os círculos de uma região clicando, movendo mouse e soltando mouse. Tudo o que estiver dentro do círculo definido por este comando serão apagados.

Não se esqueça de salvar a classificação apertando S.

# Subprograma relat

Este subprograma detecta a área dos quadrados e gera relatório.

c:\lixo>granul relat p.pgm p.hol p.txt

O programa lerá a imagem p.pgm e os círculos classificados p.hol, calculará a área dos quadrados e gerará o relatório p.txt.

A detecção da área dos quadrados é feita pelo crescimento de semente e possui dois modos de operação:

1) ABS: Valor de nível de cinza absoluto.

2) REL: A diferença do nível de cinza do pixel em relação à média de nível de cinza dos pixels já classificados (default).

O modo de operação desejado pode ser selecionado apertando A/R

ESC=fim S=savehol P=printrel A=cres abs R=cres rel. Modorelat=R

Mexa no trackbar para selecionar corretamente a área dos quadrados.

Aperte S para salvar a seleção.

Aperte P para imprimir o relatório p.txt. Abaixo, um exemplo de relatório gerado:

Area total da figura=271744 pixels.

Area total dos furos circulares=49048.1 pixels.

Area total dos furos quadrados=15353 pixels.

Histograma dos furos circulares

indice     raio     area  qtidade

0     5.00    78.54      130

1     5.95   111.07       60

2     7.07   157.08       63

3     8.41   222.14       72

4    10.00   314.16       20

5    11.89   444.29        0

6    14.14   628.32        0

7    16.82   888.58        0

8    20.00  1256.64        0

9    23.78  1777.15        0

10    28.28  2513.27        0

11    33.64  3554.31        0

12    40.00  5026.55        0

Histograma dos furos quadrados

indice     raio     area  qtidade

0     5.00    78.54        0

1     5.95   111.07        2

2     7.07   157.08        2

3     8.41   222.14        5

4    10.00   314.16        3

5    11.89   444.29       10

6    14.14   628.32        6

7    16.82   888.58        5

8    20.00  1256.64        0

9    23.78  1777.15        0

10    28.28  2513.27        0

11    33.64  3554.31        0

12    40.00  5026.55        0

Histograma das zonas de infl. dos f. quad.

indice     raio     area  atidade

0     5.00    78.54        0

1     5.95   111.07        0

2     7.07   157.08        0

3     8.41   222.14        0

4    10.00   314.16        0

5    11.89   444.29        0

6    14.14   628.32        0

7    16.82   888.58        0

8    20.00  1256.64        8

9    23.78  1777.15       10

10    28.28  2513.27       10

11    33.64  3554.31        4

12    40.00  5026.55        1

É muito simples desenhar gráficos a partir do relatório acima usando algum programa comercial, por exemplo, Excel ou Matlab.