## PSI-5796: Processamento e Análise de Imagens e Vídeos

Segundo período de 2014		1o exercício-programa		Prof. Hae

Data de entrega: 10/08/2014 (domingo) até 24:00 horas

Obs. 1: Cada dia de atraso acarreta uma perda de 1 ponto no exercício.

Obs. 2: Este EP deve ser resolvido individualmente. EPs iguais receberão nota zero.

Faça um programa C/C++ EP1 que lê o vídeo tabuleiro1.avi e destaca a região de interesse (o tabuleiro de jogo da velha), preenchendo a região sem interesse com a cor do papel. Este processamento facilita o processamento posterior. Veja os quadros-exemplos da figura 1.

| Quadros do tabuleiro1.avi | Quadros do roi_hae1.avi |
| --- | --- |

Figura 1: Quadros exemplos de entrada e saída.

A chamada do programa deve ser na forma:

c:\diretorio>ep1 entrada.avi saida.avi

Isto é:

c:\diretorio>ep1 tabuleiro1.avi roi1.avi

Os vídeos a processar estão nos sites:

- http://www.lps.usp.br/~hae/psi5796/ep1-2014/tabuleiro1.avi (vídeo original)

- http://www.lps.usp.br/~hae/psi5796/ep1-2014/tabuleiro2.avi (vídeo reduzido)

O vídeo tabuleiro2.avi consiste somente dos quadros divisíveis por 10 do tabuleiro1.avi. Você pode testar o seu programa no tabuleiro2.avi. Quando o programa rodar corretamente no tabuleiro2.avi (mais curto), processe o vídeo tabuleiro1.avi (mais longo). As saídas obtidas pelo meu programa estão em:

- http://www.lps.usp.br/~hae/psi5796/ep1-2014/roi_hae1.avi (vídeo original)

- http://www.lps.usp.br/~hae/psi5796/ep1-2014/roi_hae2.avi (vídeo reduzido)

Nota: Originalmente, pensei em pedir para fazer um programa que jogue o jogo da velha. Porém, constatei que só a detecção da região de interesse já dá bastante trabalho para o primeiro EP.

Obs. 1: Pode usar (se quiser) a biblioteca Cekeikon/OpenCV.

Obs. 2: Entregue o programa-fonte (ep1.cpp) e um documento PDF (coment.pdf) ou DOC (coment.doc) com os comentários descrevendo o funcionamento do programa. O envio dos comentários é obrigatório. Não é para copiar o seu programa inteiro dentro do comentário. Não é necessário enviar o programa executável se você fez o programa no ambiente usado na classe (cekeikon4/opencv248). Caso contrário, é necessário enviar executável – mude a extensão para “.EEE” pois há servidores que não aceitam enviar/receber “.EXE”. Também é necessário descrever como gerar o executável a partir do código fonte.

Obs. 3: Compacte todos os arquivos como SeuNome_Sobrenome.ZIP e envie um email colocando como assunto “PSI5796 EP1” para os endereços abaixo:

- hae@lps.usp.br

- walter.mayortoro@usp.br    (monitor)

Para evitar confusão, envie um único email. Se você enviar dois ou mais emails, considerarei somente o último email enviado, descartando os anteriores.