ProECG: Programas para processar ECG v1.04

# Instalação

1) Descompacte todos os arquivos de proecg.zip num diretório, digamos, c:\proecg.

2) Coloque c:\proecg\bin no path. Isto pode ser feito:

MS-explorer  meu computador  propriedades  avançadas  variáveis de ambiente

Onde se deve editar o path para acrescentar c:\proecg\bin.

# Teste

Abra prompt de comando, vá para o diretório c:\proecg\samples\exemplo1 e execute:

c:\proecg\samples\exemplo1>roda

Deve-se obter a imagem de saída abaixo:

onde o gráfico vermelho é o ECG original (sinal.ecg), verde é o template ajustado em amplitudo em cada pico (template.ecg) e azul é o resultado do processamento sem QRS.

Pode-se executar “roda” nos diretórios exemplo2 e exemplo3.

# Programa principal

Execute:

c:\qualquer>proecg

O programa deve responder:

< ECG: Programas para processar ECG v1.04>

_______________________________________________________________________________

Programas:

ECG2IMG   - Converte ECG em imagem

DCReject  - Elimina nivel DC de ECG

DetPico   - Detecta pico R

AjusTemp  - Ajusta template no pico pelo metodo minimos quadraticos

PicoTemp  - Convolui pico com template, fazendo ajuste deslY e zoomY

SubECG    - Subtrai um ECG de outro

Negativo  - Gera ECG negativo

...............................................................................

Indicando que o programa granul possui 7 subprogramas.

Desses, os importantes são:

- DetPico   - Detecta pico R. O usuário precisa fornecer o número de picos, a distância de separação mínima entre os picos, e a polaridade dos picos (+ ou -).

- AjusTemp  - Ajusta template no sinal pelo metodo minimos quadrados.

- PicoTemp  - Convolui pico com template, fazendo ajuste deslY e zoomY determinado pelo programa ajustemp.

- SubECG    - Subtrai um ECG de outro

- ECG2IMG   - Converte ECG em imagem

Digitando:

c:\qualquer>proecg subprograma

Obterá os parâmetros a serem fornecidos para o subprograma.